冷房・暖房・温度（湿度）・風量・騒音測定表 令和 年 月 日 受注者 現場代理人 印 工事名 完成年月日 令和 年 月 日 測定年月日 令和 年 月 日 （天候 、温度 度、湿度 ％、風向及び風速 ） 測定器具 アネモマスター （温湿度） 製造者 機種名 アネモマスター （風速計） 製造者 機種名 騒音計 製造者 機種名 測定者 印 立会者

| 設 計 条 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外気温度 | （ ）℃ | 湿度 | （ ）℃ |
| 室内温度 | （ ）℃ | 湿度 | （ ）℃ |

温度（湿度）測定記録

| 室 名 | 測点 | 方位 | 外気温湿度 |  | 室内温湿度 |  | 送気温度 | 冷水温度 | 温水温度 | 測定時刻 | 騒 音 | 系統名 又は階数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | %RH | ℃ | %RH | ℃ | ℃ | ℃ | 時 分 | ｄＢ |  |  |
| 所長室 | 1 | ＮＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（測定方法）

(1) 冷房の場合午前９時、午後12時、２時、４時の時間帯に分け測定し、上記の記録用紙もその時間帯ごとに変えて記録していく。

(2) 暖房の場合立ち上がり時間のチェックをする場合、上記の記録用紙で30分間隔ごとに２時間（計５回　開始直前を含む）行い目盛りグラフに転記しチェックする。

(3) 室内の温度のばらつきは目盛りグラフに転記しチェックする。

(4) 騒音の測定は、室外機に直近の敷地境界線上とする。

注）建物平面図にダクト並びに吹出、吹込口の位置を単線で記入したものを添付する。

| 送風機仕様 | （ ）ｍ3／Hr×（ ）mmAg×（ ）KW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送風機台数 | 台 |  |  |
| 送風機定格電流 | （ ）Amp | 測定電流 | （ ）Amp |

風量測定記録

| 室 名 | 測 点 | 吹出、吸込口型 及び寸法 | 有効面積 | 平均風速 | 測定風量 | 設計風量 | シャッター開度 | 騒 音 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ｍ/ｓ | C.M.H | （図面記入のｂ） | ％ | ｄＢ | 諸調整した箇所等を記入 |
| 所長室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）建物平面図にダクト並びに吹出、吹込口の位置を単線で記入したものを添付する。